Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Σισμανογλείου 1

15 126 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη κας Ντάσιου,

Τμήμα Οικονομικού- Γραφείο Προμηθειών

# Αργυρούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Θέμα:	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» (CPV: 33141320-9)

Σχετ: 	Αποφάσεις της ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί Διαδικασίας Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών:

- Υπ' αριθμ. 65/17-07-2015/21/07/2015 (θ. 1°) (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ)

- Υπ' αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 (Θ. 1 ο)(ΑΔΑ: 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)

- Υπ' αριθμ. 68/14-12-2015 (Θ. 6ο) (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)

- Υπ' αριθμ. 71/13.01.2016/19-01-2016 (Θ. 5ο) (ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23)

- Υπ' αριθμ. 73/12-2016 (Θ. 5ο)(ΑΔΑ:62ΚΡ465ΦΥΟ-6Ξ7)

- Υπ' αριθμ. 76/03-03-2016 (Θ. 2ο)(ΑΔΑ:6ΨΙΙ465ΦΥΟ-ΜΤΥ)

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV: 33141320-9), που αναρτήσατε στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, με αριθμ Πρωτ. 19721 από 07/09/2016 και για την ορθότερη και ευρύτερη περιγραφή των συγκεκριμένων υλικών και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών προτείνουμε τη συμπλήρωση των παρακάτω προδιαγραφών ως εξής:.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141320-9 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ.

Αυτόματο πιστόλι βιοψίας ιστοτεμαχίου μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένο. Το σύστημα να οπλίζει με δυο περιστροφές και να φέρει ένδειξη όπλισης για την ασφάλεια του χρήστη. Να διατίθενται με μήκος διείσδυσης 11mm και 22mm. Η βελόνα να φέρει ηχογενές άκρο και διαβάθμιση ανά εκατοστό. Να διατίθεται με διάμετρο βελόνας 14G, 16G, 18G και 20G και μήκη 10cm, 16cm και 20cm

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Η ένδειξη όπλισης ενισχύει την ασφάλεια του χρήστη και η διαβάθμιση ανά εκατοστό επιβεβαιώνει το επιλεγμένο βάθος διείσδυσης.

- Η επιλογή διαφορετικού μήκος διείσδυσης επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια ποικιλία εφαρμογών και η ποικιλία διαμέτρων και μηκών κάνει το σύστημα ιδανικό για κάθε τύπο επέμβασης.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 33141320-9 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΕΛΟΝΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ TRU CUT |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΕΤ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΒΙΟΨΙΑΣ.

Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών μιας χρήσης, αποστειρωμένο. Να διαθέτει εργονομική λαβή, να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διείσδυσης και η βελόνα να φέρει ακτινοσκιερή διαγράμμιση ανά εκατοστό. Το άκρο της βελόνας να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Το έμβολο να διαθέτει σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης. Το σετ, εκτός από το σύστημα βιοψίας, να περιλαμβάνει έναν οδηγό Coaxial, μια αιχμηρή βελόνα τύπου Trocar, μια βελόνα με αμβλύ άκρο τύπου Blunt και ένα ανασχετικό βάθους. Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Η εργονομική λαβή προάγει τον εύκολο και άνετο χειρισμό και παρέχει πολλαπλούς τρόπους χρήσης της συσκευής, σύμφωνα με την προτίμηση του γιατρού.

- Η σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης συμβάλει στην μείωση του κίνδυνου πρόωρης ενεργοποίησης της κάνουλας και η διαβάθμιση ανά εκατοστό ενισχύει την ασφάλεια επιβεβαιώνοντας το επιλεγμένο βάθος διείσδυσης.

- Η επιλογή διαφορετικού μήκους διείσδυσης για λήψη ιστοτεμαχίου, επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια ποικιλία εφαρμογών και η ποικιλία διαμέτρων και μηκών κάνει το σύστημα ιδανικό για κάθε τύπο επέμβασης.

- Επιπλέον η χρήση του οδηγού Coaxial προσφέρει συνεχή πρόσβαση στο σημείο της βλάβης διευκολύνοντας το έργο του ιατρού, παρέχοντας ταυτόχρονα ασφάλεια και στον ασθενή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος