ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ CRRT ACCURA/AQUARIUS

Τριχοειδικά φίλτρα συνεχών μεθόδων ΜΕΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ για το μηχάνημα συνεχών μεθόδων CRRT ACCURA/AQUARIUS από συνθετική μεμβράνη για συνεχή αρτηριοφλεβική αιμοδιήθηση, συνεχή φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση και όλες τις παραλλαγές τους (CVVH, CVVHD, CVVHDF, HVHF, RCA κλπ) σε ΣΕΤ που να περιλαμβάνουν φίλτρο, αρτηριοφλεβικές γραμμές, γραμμές διαλύματος υποκατάστασης με σάκο θέρμανσης, γραμμές και σάκο συλλογής υπερδιηθήματος, γραμμές σύνδεσης κτλ.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά φίλτρων: Τριχοειδικό φίλτρο από πολυαιθεροσουλφόνη ή και πολυσουλφόνη με δραστικές επιφάνειες από 0.3 m2 έως και 2,0 m2 περίπου, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών με επαρκή ρυθμό υπερδιήθησης, κατάλληλα για όλες τις μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, HVHF, θεραπεία με χορήγηση κιτρικών ως αντιπηκτική αγωγή κτλ. με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας.  Θα εκτιμηθούν επίσης ο όγκος πλήρωσης σε ml του εξωσωματικού κυκλώματος, ο ρυθμός UF, οι καθάρσεις ουσιών, clearance (ml/min) σε Ουρία, Κρεατινίνη, Φώσφορος, Βιταμίνη Β12 και άλλων ουσιών μέσου μοριακού βάρους. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα φίλτρα & αναλώσιμα υλικά να διατίθενται σε ατομική συσκευασία, να είναι αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν απαραιτήτως όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ CRRT ACCURA/AQUARIUS

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά φίλτρου :

Τριχοειδικά φίλτρα που να έχουν βιοσυμβατή μεμβράνη από συνθετικό πολυμερές (πολυεθεροσουλφόνη) κατάλληλο για την διενέργεια της πλασμαφαίρεσης (plasma exchange) σε ατομική συσκευασία, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας και δραστικές επιφάνειες από 0.3m2 έως και 0,7m2 περίπου. To set να περιλαμβάνει φίλτρο αρτηριο-φλεβικές γραμμές, γραμμές  υποκατάστασης με σάκο θέρμανσης, γραμμές και σάκο συλλογής υπερδιηθήματος καθώς και γραμμές πολλαπλής σύνδεσης και να είναι κατάλληλο για το μηχάνημα συνεχών μεθόδων CRRT ACCURA/AQUARIUS. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα φίλτρα & αναλώσιμα υλικά να διατίθενται σε ατομική συσκευασία, να είναι αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν απαραιτήτως όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.