ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV: 33696500-0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ)

| gr | GR code | Αγγλική Ονομασία | Συντομογραφία | Ελληνική Ονομασία | Κλινικό Αιματολογική Εργαστήριο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | IMMUNOLOGY |  | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |  |  |
| 18.10 | Auto-Immune Diseases |  | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |  |  |
| 18.10.90 | Other Auto-Immune Disease |  | ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |  |  |
| 18.10.90.01.001 | Anti-Cardiolipin Antibodies | ACA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgG, IgM) |  | 600 |
| 18.10.90.04.001 | Anti-b2 Glycoprotein I Antibodies | B2GPI | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (IgG, IgM) |  | 600 |

Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης ACA IgG με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit ELISA 96 tests για τον ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό IgG αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένα στις μικροπλάκες φυσικά αντιγόνα από Βόϊο καρδιά. Το kit να περιέχει 3 πρότυπα (standards 2 / 12 / 120 PL IgG U/ml) για ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Τα αποτελέσματα να εξάγονται βάσει καμπύλης & να έχουν καλή επαναληψιμότητα.

Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης ACA IgΜ με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit ELISA 96 tests για τον ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό IgM αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένα στις μικροπλάκες φυσικά αντιγόνα από Βόϊο καρδιά. Το kit να περιέχει 3 πρότυπα (standards 2 / 12 / 120 PL IgM U/ml) για ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, αραιωτικό δειγμάτων, στο οποίο να ενσωματώνεται ειδικό προσροφητικό των IgG και του ρευματοειδούς παράγοντα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Τα αποτελέσματα να εξάγονται βάσει καμπύλης & να έχουν καλή επαναληψιμότητα.

Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεϊνης 1 b2GPI IgG με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit ELISA 96 tests για τον ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι β2-γλυκοπρωτεϊνης 1 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένη στις μικροπλάκες υψηλής καθαρότητας β2-γλυκοπρωτεϊνη 1, απομονωμένη από ανθρώπινο ορό. Το kit να περιέχει 3 πρότυπα (standards 2 / 20 / 200 RU/ml) για ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Τα αποτελέσματα να εξάγονται βάσει καμπύλης & να έχουν καλή επαναληψιμότητα.

Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεϊνης 1 b2GPI IgΜ με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit ELISA 96 tests για τον ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό IgM αντισωμάτων έναντι β2-γλυκοπρωτεϊνης 1 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένη στις μικροπλάκες υψηλής καθαρότητας β2-γλυκοπρωτεϊνη 1, απομονωμένη από ανθρώπινο ορό . Το kit να περιέχει 3 πρότυπα (standards 2 / 20 / 200 RU/ml) για ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, αραιωτικό δειγμάτων, στο οποίο να ενσωματώνεται ειδικό προσροφητικό των IgG και του ρευματοειδούς παράγοντα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Τα αποτελέσματα να εξάγονται βάσει καμπύλης & να έχουν καλή επαναληψιμότητα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ζητούμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διαθέτουν CE mark και IVD σήμανση

Θα εκτιμηθεί η ομοιομορφία στα πρωτόκολλα των παραπάνω εξετάσεων, όπως και η δυνατότητα χρήσης κοινών αντιδραστηρίων μεταξύ των ζητούμενων αντιδραστηρίων

Τα αντιδραστήρια που αφορούν την ανίχνευση αντισωμάτων διαφορετικών τάξεων μιας εξέτασης, θα κατακυρώνονται στην ίδια μειοδότρια εταιρεία για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων