ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΦΙΛΗΣ

(TREPONEMA PALLIDUM)

| GR code | Αγγλική Ονομασία | Συντομογραφία | Ελληνική Ονομασία | ΦΛΕΜΙΓΚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | INFECTIOUS IMMUNOLOGY |  | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ |  |
| 15.01 | Bacteriology (Infect. Immunology) |  | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ |  |
| 15.01.03 | Syphilis (Treponema pallidum) |  | ΣΥΦΙΛΗ (TREPONEMA PALLIDUM) |  |
| 15.01.03.90.900 | Other Syphilis tests |  | ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΦΙΛΗΣ (TREPONEMA PALLIDUM) | 10000 |

- ΜΕΘΟΔΟΣ WESTERN-BLOT

Αναζήτηση αντισωμάτων έναντι Treponema pallidum plus cardiolipin IgG με μέθοδο WesternBlot

Πλήρες κιτ για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση IgG αντισωμάτων έναντι ηλεκτροφορητικώς διαχωρισμένων αντιγονικών υπομονάδων του Treponema pallidum, με μέθοδο Western-Blot και ταυτόχρονο προσδιορισμό στην ίδια ταινία αντισωμάτων έναντι καρδιολιπίνης (για τη διάκριση ψευδοθετικών αντιδράσεων). Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και διαλύματα για την εκτέλεση της εξέτασης (universal buffer, conjugate, substrate solution, strips, evaluation matrix with control strip και φορείς επώασης). Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

Αναζήτηση αντισωμάτων έναντι Treponema pallidum plus cardiolipin IgΜ με μέθοδο WesternBlot

Πλήρες κιτ για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση IgM αντισωμάτων έναντι ηλεκτροφορητικώς διαχωρισμένων αντιγονικών υπομονάδων του Treponema pallidum, με μέθοδο Western-Blot και ταυτόχρονο προσδιορισμό στην ίδια ταινία αντισωμάτων έναντι καρδιολιπίνης (για τη διάκριση ψευδοθετικών αντιδράσεων). Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και διαλύματα για την εκτέλεση της εξέτασης (universal buffer, conjugate, substrate solution, strips, evaluation matrix with control strip και φορείς επώασης). Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ WESTERN-BLOT

- Η όλη διαδικασία δύναται να εκτελεστεί είτε χωρίς είτε με αυτοματοποίηση, η οποία να διατίθεται εάν ζητηθεί

- Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού (software) που να επιτρέπει την αντικειμενικοποιημένη ανάγνωση των ταινιών μέσω σαρωτή, την ποσοτικοποίηση ή ημιποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, και τη φύλαξη της εικόνας τους σε ηλεκτρονική μορφή (από όπου θα γίνεται και η ανάκληση τους όταν απαιτείται)

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν CE σήμανση και να έχουν χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 6 μηνών

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης όλων των ανωτέρω παραμέτρων προς διευκόλυνση της λειτουργίας του εργαστηρίου, αλλά και για λόγους συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων

- ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA

Αντισώματα έναντι Treponema pallidum IgG με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit Elisa 96 tests για τον ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένo στις μικροπλάκες μείγμα τεσσάρων ανασυνδυασμένων αντιγόνων του Treponema pallidum (p15, p17, p47 και TmpA). Το kit να περιέχει 3 πρότυπα (standards 2 / 20 / 200 RU/ml) για ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Τα αποτελέσματα να εξάγονται βάσει καμπύλης & να έχουν καλή επαναληψιμότητα.

Αντισώματα έναντι Treponema pallidum IgΜ με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit Elisa 96 tests για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό IgM αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένo στις μικροπλάκες μείγμα τεσσάρων ανασυνδυασμένων αντιγόνων του Treponema pallidum (p15, p17, p47 και TmpA). Το kit να περιέχει ορό αναφοράς, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, αραιωτικό δειγμάτων, στο οποίο να ενσωματώνεται ειδικό προσροφητικό των IgG και του ρευματοειδούς παράγοντα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Τα αποτελέσματα να εξάγονται βάσει καμπύλης & να έχουν καλή επαναληψιμότητα.

Αντισώματα έναντι Treponema pallidum Screen (IgGM) με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit Elisa 96 tests για τον ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό IgGM αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένo στις μικροπλάκες μείγμα τεσσάρων ανασυνδυασμένων αντιγόνων του Treponema pallidum (p15, p17, p47 και TmpA). Το kit να περιέχει 3 πρότυπα (standards 2 / 20 / 200 RU/ml) για ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Τα αποτελέσματα να εξάγονται βάσει καμπύλης & να έχουν καλή επαναληψιμότητα.

Αντισώματα έναντι Treponema pallidum IgG στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF) με ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa

Πλήρες kit Elisa 96 tests για τον ποσοτικό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι του Treponema pallidum σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF). Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεμένες στις μικροπλάκες ειδικές πρωτεΐνες του Treponema pallidum (15, 17, 42, 47 kDa). Το kit να περιέχει 4 ειδικά πρότυπα για το CSF (CSF standards 100 / 50 / 25 / 5 U), και όλα τα αντιδραστήρια του Treponema pallidum IgG Test Kit, δηλαδή 3 πρότυπα (standards 2 / 20 / 200 RU/ml), θετικό και αρνητικό μάρτυρα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τα ζητούμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διαθέτουν CE mark και IVD σήμανση

- Θα εκτιμηθεί η ομοιομορφία στα πρωτόκολλα των παραπάνω εξετάσεων, όπως και η δυνατότητα χρήσης κοινών αντιδραστηρίων μεταξύ των ζητούμενων αντιδραστηρίων

- Τα αντιδραστήρια που αφορούν την ανίχνευση αντισωμάτων διαφορετικών τάξεων μιας εξέτασης, θα κατακυρώνονται στην ίδια μειοδότρια εταιρεία για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων