ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕNΔΟΦΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ TECNIS ZA9003

ΟΙΚΟΥ ABBOTT MEDICAL OPTICS (A.M.O)Η.Π.Α

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος αναδιπλούμενος τριών τεμαχίων  ,αμφίκυρτος, ασφαιρικός   με φίλτρο επικάλυψης UV .

Ο δείκτης διάθλασης να είναι 1,47

Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι  6mm και η ολική διάμετρος 13mm για δυνατότητα ένθεσης στο περιφακικό σάκκο όσο και στο sulcus..

Να διατίθεται σε διοπτρίες από 10 έως +30.0 D (ανά 0.50 D)

Estimated A-constant : 119.1

ACD : 5.4mm

Η ένθεση να  γίνεται από τομή 2,6mm.

Η πρόσθια επιφάνεια να είναι  διαμορφωμένη με προοδευτική μείωση της δύναμης του (prolate) ώστε να διορθώνει τις σφαιρικές εκτροπές του κερατοειδούς. (abberations)

Να είναι σχεδιασμένος κατά Wavefront στην πρόσθια επιφάνεια.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με επιστημονικές μελέτες.

Τα άκρα τις πρόσθιας επιφάνειας τους να είναι στρογγυλεμένα, της πλευρικής επιφανείας να έχουν κλίση ώστε να απομακρύνουν τις αντανακλάσεις από τον αμφιβληστροειδή και της οπίσθιας τετραγωνισμένα, προς αποφυγή θολερότητας του οπισθίου περιφακίου (P.C.O)

.