| 7. | Συσκευή πλήρωσης μπαλονιών. Η προδιαγραφή ‘’με διαβάθμιση ανά 1/2ml’’ μας αποκλείει. Προτείνουμε να διαγραφεί. |  |
| --- | --- | --- |
| 105. | Βελόνες ιστολογικής βιοψίας ημιαυτοματες μιας χρησης. Οι προδιαγραφές α) να έχει εργονομική χειρολαβή δύο δακτύλων β)να προσφέρει δύο προοπτικές προώθησης: 1,2 cm και 2,5cm και γ) Να διατίθεται σε διαμέτρους από 14G μας καθιστούν εκτός προδιαγραφών. | Εναλλακτικά προτείνουμε, Βελόνα βιοψίας προστάτη 16G,18G και 20G , μήκους από 16cm έως 24cm,με εσωτερικό αφαιρούμενο αυλό για περιπροστατική έγχυση, 3 σημεία στερέωσης στο πιστόλι βιοψίας για ακρίβεια στη λήψη δείγματος. Με δυνατότητα λήψης ιστοτεμαχίου ακόμα και κατά την κάμψη της βελόνας άκρο τύπου beveled. Απαραίτητα να συνοδεύεται με πιστόλι βιοψίας πολλαπλών χρήσεων, το οποίο να έχει τη δυνατότητα για αυτόματη ή κ ημιαυτόματη λήψη, εύκολη χρήση με το ένα χέρι, κλείδωμα ασφαλείας και τρία σημεία στήριξης της βελόνας. Με δυνατότητα ρύθμισης του βάθους βιοψίας από 15 έως 22mm. |
| ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ |  |  |
| 4. | Βελόνες βιοψίας προστάτου με πιστόλι (16 και 18 G) Οι προδιαγραφές ‘’Βελόνα ιστολογικής βιοψίας τύπου QUICK-CORE (TRU-CUT), μιας χρήσεως, από Teflon, διαμέτρου 14, 15, 16, 18, 19 ή 20G, μήκους 6, 9, 15 ή 20cm, με μηχανισμό αυτόματης λήψης ιστοτεμαχίου 10 ή 20mm (Πιστόλι), εύχρηστη λαβή ενός χεριού διαβαθμισμένη και εξωτερική κάνουλα ακτινοσκιερή ανά 1cm και άκρο ηχογενές’’.μας καθιστούν εκτός προδιαγραφών | Εναλλακτικά προτείνουμε, Βελόνα βιοψίας προστάτη 16G,18G και 20G , μήκους από 16cm έως 24cm,με εσωτερικό αφαιρούμενο αυλό για περιπροστατική έγχυση, 3 σημεία στερέωσης στο πιστόλι βιοψίας για ακρίβεια στη λήψη δείγματος. Με δυνατότητα λήψης ιστοτεμαχίου ακόμα και κατά την κάμψη της βελόνας άκρο τύπου beveled. Απαραίτητα να συνοδεύεται με πιστόλι βιοψίας πολλαπλών χρήσεων, το οποίο να έχει τη δυνατότητα για αυτόματη ή κ ημιαυτόματη λήψη, εύκολη χρήση με το ένα χέρι, κλείδωμα ασφαλείας και τρία σημεία στήριξης της βελόνας. Με δυνατότητα ρύθμισης του βάθους βιοψίας από 15 έως 22mm. |
| 7. | Καθετήρες Foley 2-way 3. 4. Οι προδιαγραφές ‘’απο σκληρό αλλά ελαστικό υλικό Robusta επικαλυμμένο με σιλικοναρισμένο latex’’ | Εναλλακτικά προτείνουμε, 3. Καθετήρας 2-way tiemann foley από 100% σιλικόνη ιδανικής σκληρότητας για την αντιμετώση στενώσεων ουρήθρας. Με κεκαμμένο σκληρό άκρο τύπου Tiemann, μπαλόνι 3 εως 10ml. Διάμετρος 10-24 ch, Μήκος 41cm. 4. Καθετήρας; 2-way tiemann foley από σιλικοναρισμένο latex. Με κεκαμμένο σκληρό άκρο τύπου Tiemann, μπαλόνι 5-15ml. Διάμετρος 12-24 ch, Μήκος 43cm. |
| 8. | Καθετήρες Foley 3-way Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, - Καθετήρας 3-Way Dufour από 100% σιλικόνη. Με μεγάλους αυλούς για παροχέτευση, υψηλής διατατικότητας μπαλόνι 70ml και σκληρότητα 85 αναγραφόμενη πάνω στον καθετήρα. 18-24ch. - Καθετήρας προστατεκτομής από 100% σιλικόνη αδιαφανή, με κωνικό διαστολικό άκρο για προσπέλαση στενώσεων. Με μεγάλους αυλούς για παροχέτευση, υψηλής διατατικότητας μπαλόνι 30-50ml και σκληρότητα 85. Διαμέτρου από 18 έως 24ch. - Καθετήρας 3-Way Neoblasen από 100% σιλικόνη. Με μεγάλο αυλό και 4 μεγάλες οπές για παροχέτευση, υψηλής διατατικότητας. Διατίθεται με μπαλόνι 30ml. Σε διαμετρο 22ch και μήκος 45cm. |
| 9. | Καθετήρες Foley 2-way από Σιλικόνη Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, Καθετήρας 2-way foley από 100% έγχρωμη σιλικόνη. Να διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους σκληρότητας (very soft, soft, solid , semi-solid για την αντιμετώπιση στενώσεων ουρήθρας. Σε άκρα τύπου Tiemann, Nelaton. Να φέρουν μπαλόνι από 1,5ml έως 10ml. Διάμετρος 6-24 ch. Σε μήκη από 32cm εως 43cm. |
| 11. | Καθετήρες 3-way Couvelaire Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, Καθετήρας προστατεκτομής Couvelaire από 100% σιλικόνη. Με μεγάλους αυλούς για παροχέτευση, υψηλής διατατικότητας μπαλόνι 70ml και σκληρότητα 85 αναγραφόμενη πάνω στον καθετήρα. 18-24ch. |
| 31. | Καθετήρες pig-tail Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, Α. Ανοικτού Άκρου 1.Σετ ουρητηρικής ενδοπρόσθεσης διπλού pigtail από πολυουρεθάνη με ειδική επικάλυψη για μακρά παραμονή (12 μήνες). Με ανοιχτό πυελικό άκρο, διαγράμμιση ανά 1 και 5 cm. Να έχει ασυμμετρικά τοποθετημένες οπές στο εξωτερικό μέρος των pigtail άκρων του για την δυνατόν καλύτερη παροχέτευση. Να διαθέτει προωθητή και οδηγό σύρμα, υδρόφιλο με πυρήνα nitinol και επικάλυψη από PTFE. Με άκρο υδρόφιλο, 5cm εύκαμπτο και 3cm ημιεύκαμπτο, ευθύ, ακτινοσκιερό. Να διαθέτει οδηγό για εύκολη χρήση με το ένα χέρι. Διάμετρος 0,89μμ , Μήκος 150cm. καθώς και ράμμα για την εύκολη αφαίρεσή του. Να διατίθεται σε διαμέτρους 4.8, 6, και 7 ch και σε μήκη 24, 26, 28 και 30cm. 2.Σετ ουρητηρικής ενδοπρόσθεσης διπλού pigtail από πολυουρεθάνη με ειδική επικάλυψη για μακρά παραμονή (12 μήνες). Με ανοιχτό πυελικό άκρο, διαγράμμιση ανά 1 και 5 cm. Να έχει ασυμμετρικά τοποθετημένες οπές στο εξωτερικό μέρος των pigtail άκρων του για την δυνατόν καλύτερη παροχέτευση. Να διαθέτει προωθητή και οδηγό σύρμα κατ’επιλογήν (Teflon, υδρόφιλο κτλ) καθώς και ράμμα για την εύκολη αφαίρεσή του. Να διατίθεται σε διαμέτρους 4.8, 6, και 7 ch και σε μήκη 24, 24, 26, 28 και 30cm. Β. Κλειστού άκρου Σετ ουρητηρικής ενδοπρόσθεσης διπλού pigtail από πολυουρεθάνη με ειδική επικάλυψη για μακρά παραμονή (12 μήνες). Με κλειστό πυελικό άκρο, διαγράμμιση ανά 1 και 5 cm. Να έχει ασυμμετρικά τοποθετημένες οπές στο εξωτερικό μέρος των pigtail άκρων του για την δυνατόν καλύτερη παροχέτευση. Να διαθέτει προωθητή και οδηγό σύρμα με επικάλυψη Teflon. Να διατίθεται σε διαμέτρους 4.8, 6, και 7 ch και σε μήκη 24, 26, 28 και 30cm. |
| 32. | Καθετήρες Ουρητηρικοί απλοί Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, Ουρητηρικός καθετήρας κλειστού-ανοικτού άκρου PVC-free, από υλικό Purgreen για υψηλή ολίσθηση και κατευθυντικότητα. Με διαγράμμιση ανά 1 και 5 εκατοστά, εσωτερικό μεταλλικό στυλεό και αφαιρούμενο pin-vice. Διάμετρος 3-8ch, Μήκος 70cm. |
| 33. | Καθετήρες ουρητηρικοί για σύλληψη λίθων - Οι προδιαγραφές ‘’Dormiatipless1.8-2.2Ch με 4-6 ευθέα ή ελικοειδή σύρματα’’ και ‘’ ‘’διάμετρος 1.8-2.2Ch’’ μας αποκλείει - Οι προδιαγραφές ‘’ Dormiatipless 1,2Ch με 3 ευθέα σύρματα’’ μας αποκλείει 7) Η περιγραφή ‘’2.4’’ μας αποκλείει | Εναλλακτικά προτείνουμε, - Καθετήρας ουρητηρικός 4 συρμάτων με μηδενικό άκρο (tipless) κατασκευασμένος από ένα ενιαίο σύρμα νικελίου-τιτανίου με δυνατότητα περιστροφής κατά 360 μοίρες και αφαιρούμενη λαβή με ειδικό μηχανισμό αποφυγής καταστροφής του basket. Διάμετρος καθετήρα 1.9 ch και 2.5ch, μήκος 120cm, καλάθι 8mm, 12mm και 16mm - Καθετήρας ουρητηρικός 4 συρμάτων με μηδενικό άκρο (tipless) κατασκευασμένος από ένα ενιαίο σύρμα νικελίου-τιτανίου με δυνατότητα περιστροφής κατά 360 μοίρες και αφαιρούμενη λαβή με ειδικό μηχανισμό αποφυγής καταστροφής του basket. Διάμετρος καθετήρα 1.3 ch , μήκος 120cm, καλάθι 12mm - Διάμετρο 2,5ch |
| 36. | Σετ Διαδερμικής νεφροστομίας Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, A. Σετ νεφροστομίας που να περιλαμβάνει: καθετήρα νεφροστομίας διπλού αυλού από έγχρωμη σιλικόνη 12fr με 2 ωοειδείς οπές στο άκρο του και κεντρικό άνοιγμα, ακτινοσκιερός με διαγράμμιση ανά 1 και 5 cm, διπλή ηχοσκιερή βελόνα διαμέτρου 17.5G και μήκους 18.5cm, οδηγό σύρμα Lunderquist 0,035'' και μήκους 90cm, μεταλλικό άκαμπτο στυλεό καθοδήγησης, και διαστολείς από Teflon διαμέτρου 2.3mm, 3.0mm και 3.7mm, σύριγγα πλήρωσης προγεμισμένη με μίγμα ειδικής γέλης. B. Σετ νεφροστομίας 2-step που να περιλαμβάνει: καθετήρα Pigtail 8fr από υλικό Purgreen με τουλάχιστον 7 οπές στο άκρο του και κεντρική οπή, άκρο luer lock, διπλή ηχοσκιερή βελόνα διαμέτρου 17.5G και μήκους 18.5cm, οδηγό σύρμα Lunderquist 0,035'' και μήκους 90cm, μεταλλικό άκαμπτο στυλεό καθοδήγησης, πλαστικό ευθειαστή για τον καθετήρα και αποσπώμενο συνδετικό για ουροσυλλέκτη. |
| 46. | Σετ υπερηβικής καθετήρων Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, Σετ υπερηβικής κυστεοστομίας αποτελούμενο από καθετήρα 2-way σιλικόνης με μπαλόνι, μεταλλικό διαιρούμενο τροκάρ και πώμα καθετήρα. Διάμετρος 12 - 14 ch, Μήκος 41 cm, μπαλόνι 5ml, τροκάρ 5 - 5,6 mm. |
| 56. | Καθετήρες ουροδυναμικής 2-way και 3-way. Οι προδιαγραφές στο σύνολο τους μας αποκλείουν. | Εναλλακτικά προτείνουμε, 1α) Καθετήρας ουροδυναμικής κυστεομετρίας διπλού αυλού από PVC. Με άκρα luer lock έγρωμα, ευρύ αυλό για μεγάλη ταχύτητα πλήρωσης (πάνω από 100ml/λεπτό). Να διατίθεται σε διάμετρο 6fr. 1β) Καθετήρας ουροδυναμικής κυστεομετρίας διπλού αυλού από PVC. Με άκρα luer lock έγρωμα, ευρύ αυλό για μεγάλη ταχύτητα πλήρωσης (πάνω από 100ml/λεπτό). Να διατίθεται σε διάμετρο 8fr. 2. Ουροδυναμικός καθετήρας πίεσης ορθού διπλού αυλού με μπαλόνι, κατασκευασμένος από PVC. Να έχει άκρο luer lock, έγχρωμα καπάκια, διάμετρο 10fr και μήκος 38,5cm. |