From: Mary Apostolakou [mailto:mapostolakou@vamvasmedicals.gr] 
Sent: Monday, March 21, 2016 2:36 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Subject: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Aναφορικά με τις προδιαγραφές των εργαλείων σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας στον α/α 30, ως κατωτέρω:

Προδιαγραφή: Λαβίδα,  RF  ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 mm, μιας χρήσεως διαμέτρου στυλεού 5 mm με ευθείες σιαγόνες μήκους 26,5mm με σύγκλιση σιαγώνων από το distal στο proximal άκρο, με ενσωματωμένη λάμα, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ειδοποίηση ηχητικά και οπτικά χειροδιακόπτη άπαξ ενεργοποίησης του κύκλου, κλείδωμα χειρολαβής, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής και μήκους 24cm για ανοιχτή χειρουργική.

Προδιαγραφή: Λαβίδα,  RF  ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 mm, μιας χρήσεως διαμέτρου στυλεού 5 mm με ευθείες σιαγόνες μήκους 26,5mm, με σύγκλιση σιαγώνων από το distal στο proximal άκρο, με ενσωματωμένη κόπτουσα  λάμα, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ειδοποίηση ηχητικά και οπτικά χειροδιακόπτη άπαξ ενεργοποίησης του κύκλου, κλείδωμα χειρολαβής, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής και μήκους 36cm για ανοιχτή χειρουργική.

Μαίρη Αποστολάκου

Προϊσταμένη Τμήματος Προσφορών

Vamvas Medicals
Λεωφ. Μεσογείων 533
ΤΚ-15343 Αγ. Παρασκευή
Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6078480

ΦΑΞ : +30 210 6078401

www.vamvasmedicals.gr