Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Σισμανογλείου 1

15 126 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη κας Μητσοπούλου/Τμήμα Οικονομικού- Γραφείο Προμηθειών

# Αργυρούπολη, 20 Νοεμβρίου 2015

Θέμα:	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV: 33141310-6, 33141320-9,33141323-0)

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το Τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV: 33141310-6, 33141320-9,33141323-0), που αναρτήσατε στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, με αριθμ Πρωτ. 23427 από 02/11/2015, και σε εκτέλεση της υπ΄ αρίθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφασης της Ε.Π.Υ. περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 33141320-9 | Ιατρικές βελόνες | HΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΕΛΟΝΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΥΠΟΥ TRU CUT |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

A)

Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών μιας χρήσης, αποστειρωμένο, κατάλληλο για βιοψία μαστού, ήπατος, νεφρού, προστάτη, σπλήνας, λεμφαδένα. Να διαθέτει εργονομική λαβή, να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διείσδυσης και η βελόνα να φέρει ακτινοσκιερή διαγράμμιση ανά εκατοστό. Το άκρο της βελόνας να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Το έμβολο να διαθέτει σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης. Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 14Ga, 16Ga, 18Ga, 20Ga και μήκη 10cm, 16cm, 20cm, 25cm

B)

Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών μιας χρήσης, αποστειρωμένο. Να διαθέτει εργονομική λαβή, να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διείσδυσης και η βελόνα να φέρει ακτινοσκιερή διαγράμμιση ανά εκατοστό. Το άκρο της βελόνας να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Το έμβολο να διαθέτει σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης. Το σετ, εκτός από το σύστημα βιοψίας, να περιλαμβάνει έναν οδηγό Coaxial, μια αιχμηρή βελόνα τύπου Trocar, μια βελόνα με αμβλύ άκρο τύπου Blunt και ένα ανασχετικό βάθους. Να διατίθεται σε διαστάσεις 18Ga και 20Ga και σε μήκη 10cm, 16cm, 20cm

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 33141320-9 | Ιατρικές βελόνες | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αυτόματο πιστόλι βιοψίας ιστοτεμαχίου μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα. Το σύστημα να οπλίζει με δυο περιστροφές και να φέρει ένδειξη όπλισης για την ασφάλεια του χρήστη. Να διατίθενται με μήκος διείσδυσης 11mm και 22mm. Η βελόνα να φέρει ηχογενές άκρο και διαβάθμιση ανά εκατοστό. Να διατίθεται με διάμετρο βελόνας 14G, 16G, 18G και 20G και μήκη 10cm, 16cm και 20cm.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 33141320-9 | Ιατρικές βελόνες | ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α)

Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών μιας χρήσης, αποστειρωμένο, κατάλληλο για βιοψία μαστού, ήπατος, νεφρού, προστάτη, σπλήνας, λεμφαδένα. Να διαθέτει εργονομική λαβή, να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διείσδυσης και η βελόνα να φέρει ακτινοσκιερή διαγράμμιση ανά εκατοστό. Το άκρο της βελόνας να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Το έμβολο να διαθέτει σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης. Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 14Ga, 16Ga, 18Ga, 20Ga και μήκη 10cm, 16cm, 20cm, 25cm.

Β)

Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών μιας χρήσης, αποστειρωμένο. Να διαθέτει εργονομική λαβή, να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διείσδυσης και η βελόνα να φέρει ακτινοσκιερή διαγράμμιση ανά εκατοστό. Το άκρο της βελόνας να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Το έμβολο να διαθέτει σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης. Το σετ, εκτός από το σύστημα βιοψίας, να περιλαμβάνει έναν οδηγό Coaxial, μια αιχμηρή βελόνα τύπου Trocar, μια βελόνα με αμβλύ άκρο τύπου Blunt και ένα ανασχετικό βάθους. Να διατίθεται σε διαστάσεις 18Ga και 20Ga και σε μήκη 10cm, 16cm, 20cm

Γ)

Αυτόματο πιστόλι βιοψίας ιστοτεμαχίου μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα. Το σύστημα να οπλίζει με δυο περιστροφές και να φέρει ένδειξη όπλισης για την ασφάλεια του χρήστη. Να διατίθενται με μήκος διείσδυσης 11mm και 22mm. Η βελόνα να φέρει ηχογενές άκρο και διαβάθμιση ανά εκατοστό. Να διατίθεται με διάμετρο βελόνας 14G, 16G, 18G και 20G και μήκη 10cm, 16cm και 20cm.

Δ)

Αυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών.  Η βελόνα να φέρει ακτινοσκιερές  σημάνσεις ανά εκατοστό και το άκρο της να είναι ηχογενές. Το σύστημα να φέρει δύο σημεία πυροδότησης, ένα στο πλάι και ένα στο πίσω μέρος και να έχει την δυνατότητα χρήσης με το ένα χερι  για την ευκολία του χρήστη. Η βελόνα να διατίθεται σε διάμετρο  14G, 16G, 18G και 20G και μήκος 10cm, 16cm, 20cm και 25cm

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της ανάπτυξης ανταγωνισμού και της υψηλής ποιότητας υλικών προτείνουμε επίσης να συμπεριληφθεί και η κάτωθι προδιαγραφή:

«Βελόνες Βιοψίας προστάτη για κατευθυνόμενη βιοψία οι οποίες να εφαρμόζουν σε αυτόματο σύστημα βιοψίας πολλαπλών χρήσεων. Να διατίθενται με ηχογενές άκρο, διαβάθμιση ανά 1cm, διάμετρο 12G, 14G, 16G, 18G και 20G και μήκος 10cm, 13cm, 16cm, 20cm, 25cm και 30cm»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος