ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΑΦΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΛΕΦΩΝΟ : 210-80.39.394

FAX            : 210-61.37.323

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ3/10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις των Νόμων : 2286/95 , 3329/05 , 3580/07,3846/10,

3687/10 ,

Β. Του Π.Δ. 118/07

Γ. Της με α.π.  4516/25.05.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο1 της ΕΠΥ περί

«οδηγιών για διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων , μετά από την

ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας

(Π.Π.Υ.Υ 2010)

Δ. Την υπ΄ αριθμ. 14/05.10.2010 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης

διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές  και ποσότητες , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Δ/ξης και αναλογούν στο 1/3 της εγκεκριμένης  ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης και κατανάλωσης από  τον αντίστοιχο κωδικό του Π.Π.Υ.Υ 2010.

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί με την 21565/12.10.10 Απόφαση Διοικητή  στις 12.11.2010,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10.00 π.μ.  Λήξη κατάθεσης προσφορών στις 11.11.2010 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 2.00 μ.μ.

Η τιμή θα δοθεί με ελεύθερη παράδοση μέχρι και των αποθηκών του Νοσοκομείου σε ευρώ.

Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,536% υπέρ ΜΤΠΥ.

β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)

γ) 0,25% (Ν. 4010) και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

δ) Ταμείο Αρωγής 0,30% και επί αυτού χαρτόσημο 2,4%

ε) ΓΓΚΠ 0,10% και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

στ) δύο τοις χιλίοις 2ο/οο Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 7

ζ) δύο τοις εκατό 2%  Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο  με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφορικά έντυπα (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO)  και να υποβάλλουν υποχρεωτικά δείγμα του προσφερόμενου είδους.

- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) και οι δύο μέσα σε ένα σφραγισμένο –επίσης- φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (κύριος φάκελος). Ο κύριος φάκελος που θα συνοδεύεται από τα δείγματα θα κατατίθεται υποχρεωτικά (ανεξάρτητα από τον τρόπο της αποστολής τους) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου και θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία τουλάχιστον της προηγουμένης από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης και η οποία αναφέρεται στην αρχή της διακήρυξης ως «λήξη κατάθεσης προσφορών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ως «λήξη κατάθεσης» ημερομηνία , δεν θα γίνονται δεκτές. Υποχρεωτικά δε , επί ποινή απόρριψης , οι προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης , να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3867/2010). Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών της υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται να γίνονται δεκτές.

- Η Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μετά την τεχνική αξιολόγηση , θα επεξεργασθούν και θα συγκρίνουν τις κατατιθέμενες  οικονομικές προσφορές (για τις εταιρείες που είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών) , λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επικρατούσες τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ.

- H προσφερόμενη τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση κωδικού τιμολόγησης ανά προσφερόμενο είδος, αναγράφοντας οπωσδήποτε  τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη.

- Οι μειοδότες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με υλικά για ένα τετράμηνο με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης Διαπραγμάτευσης , η οποία θα ακυρωθεί αυτόματα με την υπογραφή της Σύμβασης του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (Π.Π.Υ.Υ 2010).

Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8&9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από  το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

- ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ,   ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ  ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Ή ΜΠΛΕ

- ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΑ : ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ , ΜΑΤ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

- ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ  ΣΕ ΡΟΛΑ : ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΤΗ ΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ .ΣΤΗ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

- ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ : ΑΠΛΟ ΜΑΛΑΚΟ ΧΑΡΤΙ  , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

- ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ  , ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΕΣΗΣ. NA EINAI ANTIAΛΛΕΡΓΙΚΕΣ , ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ.

- ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ , 4 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΙΕΠΕΡΑΣΤΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΜΕΒΡΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ.

- ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

- ΑΛΟΙΦΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

- ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΥΠΟΙ BERHOLD , SIEMENS : ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. (ΜΑΖΙ ΜΕ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ  ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ).

- ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ : ΜΗΚΟΣ 1,80 m ΧΩΡΙΣ latex ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (latex free)

- ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ : ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)

- ΚΕΡΑΜΙΔΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ : ΑΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ  , ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ . ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ 9 ΑΥΛΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 cm X 2,5 cm

- ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ : Latex free  (ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ) ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

- ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ : : Latex free  (ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ) , ΜΗΚΟΥΣ 2,10 m

- ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΛΟ : 6Χ1,5 -8Χ1,5 : ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙΤΡΙΝΟ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8,5Χ1 mm ΚΑΙ 6,5 Χ1 mm (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ)

- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ : ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ , latex free (ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ)

- ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ : Νο 45

  - ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΩΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ  ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  - ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΡΙΓΓΑΣ , ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ

  - ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ

  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΑΤΙΩΝ : ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ , ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΤΙΟΥ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5,5 εκ. Χ 3 εκ. ΠΕΡΙΠΟΥ , ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ , ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ.

- ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ : ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ Pari  LC  Star ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Pari –Boy Tyrbo ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3 μ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 70% ΤΗΣ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Τα ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  : ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Υ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ : ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ SWINE CONNECTOR . ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ.

- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ) : 1) Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ.

2) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ , ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ , PVC Free.

TO ΠΑΝΩ TMHMA TOY  ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1 m2   ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΦΡΑΣΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΠΗΓΜΑΤΑ.

ΤΟ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΔΙΗΘΗΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΗΘΜΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ NYLON  ΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (MEDICAL GRADE) ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ 200 μm mesh

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.

3) Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΕΚΑΤΟΣΤΑ , ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ , ΙΣΟΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ FLASHBALL LATEX FREE  ΚΑΙ LUERLOCK. 4) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡΟΗΣ , ΤΥΠΟΥ ALDELBERG  ΓΙΑ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  , ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ ΚΑΘ΄  ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ROLLER ΓΙΑ  ΝΑ ΜΗ ΦΕΥΓΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ. ΤΟ ROLLER ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΟΝ/OFF. 5) H ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ REAL PACK  (ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ Η ΑΛΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ).

26.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ (KLEF)

27. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ CPU ANAΠΝΕΥΣΤΗΡΑ : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 cm ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

- ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΓΕΘΗ : ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Latex ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΥΧΟΝ

ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΩΝ 15 mm ΚΑΙ 22 mm ΓΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΙΛΗΚΩΝ : Νο 3 ,  Νο 4 ,

Νο 5 .

- ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΜΗΛΙΚΩΝ , ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  - ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ 45-200 cm ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ  Υ  +  ΓΩΝΙΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΑΙ). ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ.

  - ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΩΛΗΝΑ 35-150 cm ΓΙΑ ΑΣΚΟ

  - ΜΕ ΑΣΚΟ 2 lt  ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΙΤΡΑ

  - ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΑΣΚΟΥ

  - ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  ΦΙΛΤΡΟ , ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ  , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

  - ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ

  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Latex-free , ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

- ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

- ΤΑΦ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ 7,6 ΜΜ-22ΜΜ/15F-22M (BAΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)

- ΤΑΦ 22Μ-22Μ/15Μ : ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22Μ-22Μ VENTURI ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ : ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

- ΣΠΙΡΑΛ L= 150MM 50 ΜΕΤΕR/ROLL

- MIKΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ ΑΠΛΑ

- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ

- ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ : 1) Ο ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ ΕΚΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΝΟΗΣ

2) ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ π,χ, ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ)

3) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (ΚΑΤΩ Ή ΙΣΟ 600cc)

4) NΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

5) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

39. ΟΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΕ ΜΕΓΕΘΗ SMALL , MEDIUM , LARGE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΛΟΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ.

40. ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ :

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,5  , ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ PVC (LATEX FREE) ΚΑΙ UNIVERSAL ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ , ΜΕΤΑ ΡΥΓΧΟΥΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , (4Χ6.2 mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 33cm ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ) (5Χ6.2 mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 12 cm ΓΙΑ ΩΡΛ )  ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΜΕ ΑΚΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΙΑ. ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΓΧΟΣ (4Χ6 ΜΗΚΟΣ ΡΥΓΧΟΥΣ 25 cm  ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2,0 m ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ) ΜΕ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΜΕ ΕΛΑΙΑ .

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

41. ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΕΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ

42. ΤΑΠΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ : ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟΨΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΣΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ

43. ΓΥΑΛΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ : ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (π.χ. Cidex)

44. ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ : ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΝ ΨΑΛΙΔΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΩ

45. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΡΣΟΡΑΓΙΩΝ : ΣΩΛΗΝΕΣ SENGSTAKEN No 14-16-18

46. ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ: 1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

2) ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM

3) ΑΡΙΘΜΟΣ CLIP ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΚΑΙ ΠΑΝΩ

4) ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

5) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

47. ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗΣ:

- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

- ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΙΠΛΩΝΕΙ

- ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX (ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ)

- ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΦΑΝΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ: ΓΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

48. ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)

49. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΤ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

50. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤ. 73 Χ 1,20CM (ΤΥΠΟΥ ALYTEX)

51. SODA LIME (ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ): 1) ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3-4ΜΜ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ

2) ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

3) ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ (ΙΣΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟ, ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟ, ΔΕΣΦΛΟΥΡΑΝΙΟ). Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Α (COMPOUND A) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΡΟΕΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LOW FLOW ANESTHESIA)

4) NA MΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. ΕΤΣΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ

5) ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ STANDARDS U S P (UNITED STATES PHATMACOPIA), 1KL ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120LT  ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

6) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΥΛΙΚΟ

7) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5KGR

52. Τ-PIECE NE BULIZER ΜΕΘ: LATEX FREE, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΟΤΗΡΙ

53. ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ

54. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Νο 10-24: Α) ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Β) ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΝΥΣΤΕΡΙ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΙΔΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ

Γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Νο 10, Νο 11, Νο 15

55. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ: Α) ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Β) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Δ) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ε) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ Νο 2, 3, 4

56. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ: ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ MEDICAL P V C, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΑΚΡΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΡΙΝΙΚΗ ΟΔΟ. ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΠΟ 6ΜΜ-9ΜΜ

57. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1) LATEX FREE

2) 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ

3) ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ

4) ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ CUFF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

5) ΜΕΧΡΙ 40 ΧΡΗΣΕΙΣ

6) ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ

58. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ PROSEAL ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 	1) LATEX FREE

2) 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ

3) ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ CUFF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

4) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ

5) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 30CM H2O

6) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BITE BLOCK

7) ΜΕΧΡΙ 40 ΧΡΗΣΕΙΣ

8) ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ

59. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ    ΜΕΓΕΘΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 	1) LATEX FREE

2) 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ

3) ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ

4) ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ CUFF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

5) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΥΦΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

6) ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

7) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ LMA ΜΕΓΕΘΩΝ 6/6,5/7/7,5/8 ΜΜ

8) ΜΕΧΡΙ 40 ΧΡΗΣΕΙΣ

9) ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ Νο 3, 4, 5

60. ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ I-GEL ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ: 1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΕΛΗΣ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΤΑΤΟΥ CUFF ΜΕ ΑΕΡΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ.

2) Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ  Ή ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΟ ΣΤΟΜΑΧΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΘΑ ΑΕΡΙΣΤΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΚΑ

3) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ LEVIN ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

4) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BITE BLOCK ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

5) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

6) Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗ ΔΙΟΔΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

7) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

8) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

9) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ

10) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

11) ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE

MEΓΕΘΟΣ: Νο 3, 4, 5

61. ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ COBRA ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ:

1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ LATEX FREE (MEDICAL GRADE PVC), ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

2) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΑ) ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ

3) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ)

4) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

5) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΥ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΑΥΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

6) ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡΑΣ ΣΤΟ CUFF ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ CO2

7) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΑ

8) ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

9) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

62. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ MONITOR ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (RED-DOC): ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΟΤΑΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ.

63. ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ: ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

64. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ: ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

65. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ: ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

66. ΤΟΛΥΠΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 1,5 CM ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ: ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΛΗΡΗ ΓΑΖΑ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ

67. ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

68. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΝ: 1) ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

2) ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΣΤΕΓΝΕΣ Ή ΚΑΙ ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΕΠΙΔΑ

3) ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΡΕΥΜΑ 220V ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,5 ΜΕΤΡΑ

4) ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ

5) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ

6) ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

7) ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

8) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤΜΧ.)

- ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	(13.000)

- ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΑ		(16.0000

- ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΑ 	(2.300)

- ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ	(66.000)

- ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	(20.000)

- ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	`(1.000)

- ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ	(15)

- ΑΛΟΙΦΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ		(400)

- ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΥΠΟΙ BERHOLD, SIEMENS	(1.000)

- ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		(2.600)

- ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	(3.000)

- ΚΕΡΑΜΙΔΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	(3.000)

- ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	(170)

- ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	(2.400)

- ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΛΟ 6 Χ 1,5 – 8 Χ 1,5	(350)

- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ	(350)

- ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	(1.700)

- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ	(170)

- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΑΤΙΩΝ  (170)

- ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ	(5)

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	(350)

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Τα ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ		(170)

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Υ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ		(250)

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ		(35)

- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ	(2.400)

- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΡΟΧΓΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ KLEF		(1.400)

- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ CPU ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ		(1.900) ΖΕΥΓΗ

- ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ	(700)

- ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	 (10)

- ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ  (35)

- ΤΑΦ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΡΟΧΓΟΣΚΟΠΗΣΗ 7,6ΜΜ – 22Μ/15F – 22M		(35)

- ΤΑΦ 22Μ – 22Μ/15Φ – 22Μ		(150)

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22Μ – 22Μ VENTURI ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ		(150)

- ΣΠΙΡΑΛ L=150MM 50 METER/ROLLE		(50)

- ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		(17)

- ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΠΛΑ	(500)

- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	(1.700)

- ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	(350)

- ΟΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ	(10)

- ΡΥΓΧΗ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	(70)

- ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΧΑΡΤΙΝΑ		(200)

- ΤΑΠΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	(30)

- ΓΥΑΛΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 		(4)

- ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		(170)

- ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΡΣΟΡΑΓΙΩΝ Νο 14-16-18

- ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΚΛΙΠ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ	(35)

- ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗΣ	(170)

- ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ		(1.000)

- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	(4.400)

- ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ		(850)

- SODA LIME (ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ)	(100)

- TA PIECE NEBULISER KIT ΜΕΘ	(200)

- ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ 	(450)

1. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ	(200)

2. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ	(200)

3. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ	(35)

- ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Νο 10-24	(17.000)

- ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ		(170)

- ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ	(100)

- ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (100)

- ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ PROSEAL ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ		(70)

- ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	(35)

- ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ I-GEL ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ  (35)

- ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ COBRA ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	(35)

- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ MONITOR ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (RED-DOC) 	(17.000)

- ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 		(20.000)

- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ		(350)

- ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ		(170)

- ΤΟΛΥΠΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 1,5 CM ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	(6.700)

- ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		(850)

- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΝ		(2.700)