ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                Ημερομηνία: 27.10.2010

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                               Αρ.Πρωτ.:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : MΗΛΕΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΤΛΕΦΩΝΟ : 210-80.39.448

FAX           : 210-61.37.323

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ8/10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις των Νόμων : 2286/95 , 3329/05 , 3580/07 , 3846/10,

3687/10

Β. Τo Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Γ. Την με αρ.πρωτ.4516/25.05.2010 Εγκύκλιο Νο1 της ΕΠΥ «Οδηγίες

για την διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων, μετά από την ισχύ του

Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2010»

Δ. Την υπ΄ αριθμ. 14/05.10.2010 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας

της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης και αναλογούν στο 1/3 της εγκεκριμένης  ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης και κατανάλωσης από  τον αντίστοιχο κωδικό του Π.Π.Υ.Υ 2010.

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί με την 21565/12.10.10 Απόφαση Διοικητή στις 12.11.2010,ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ.  Λήξη κατάθεσης προσφορών στις 11.11.2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Η τιμή θα δοθεί με ελεύθερη παράδοση μέχρι και των αποθηκών του Νοσοκομείου σε ευρώ.

Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,536% υπέρ ΜΤΠΥ.

β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)

γ) 0,25% (Ν. 4010) και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

δ) Ταμείο Αρωγής 0,30% και επί αυτού χαρτόσημο 2,4%

ε) ΓΓΚΠ 0,10% και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

στ) δύο τοις χιλίοις 2ο/οο Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 7

ζ) δύο τοις εκατό 2%  Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο  με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφορικά έντυπα (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO)  και να υποβάλλουν υποχρεωτικά δείγμα του προσφερόμενου είδους.

- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) και οι δύο μέσα σε ένα σφραγισμένο –επίσης- φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (κύριος φάκελος). Ο κύριος φάκελος που θα συνοδεύεται από τα δείγματα θα κατατίθεται υποχρεωτικά (ανεξάρτητα από τον τρόπο της αποστολής τους) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου και θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία τουλάχιστον της προηγουμένης από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης και η οποία αναφέρεται στην αρχή της διακήρυξης ως «λήξη κατάθεσης προσφορών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ως «λήξη κατάθεσης» ημερομηνία , δεν θα γίνονται δεκτές. Υποχρεωτικά δε , επί ποινή απόρριψης , οι προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης , να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3867/2010). Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών της υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται να γίνονται δεκτές.

- Η Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μετά την τεχνική αξιολόγηση , θα επεξεργασθούν και θα συγκρίνουν τις κατατιθέμενες  οικονομικές προσφορές (για τις εταιρείες που είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών) , λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επικρατούσες τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ .

- H προσφερόμενη τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Διακήρυξη. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση κωδικού τιμολόγησης ανά προσφερόμενο είδος, αναγράφοντας οπωσδήποτε  τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Διακήρυξη.

- Οι μειοδότες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με υλικά για ένα τετράμηνο με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης Διαπραγμάτευσης , η οποία θα ακυρωθεί αυτόματα με την υπογραφή της Σύμβασης του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (ΑΔ 18/10 , Π.Π.Υ.Υ 2010).

Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8&9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από  το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ράμματα χειρουργικά

1.  Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09)

2.     Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

3.     Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται από την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648  (ΦΕΚ 2198/ Β/02-10-09).

4.  Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.

β) Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.

γ) Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του νήματος.

δ) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.

ε) Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.

στ) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνη ς σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου.

ζ) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).

5.   Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης. Ατραυματικά ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται.

6.    Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μικρότερες ή ίσες των 30 χιλ και έως 2 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μεγαλύτερες των 30 χιλ.

7.    Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδό του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

8.   Το μήκος των προσφερομένων ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μήκος που ζητείται στην διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.  Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.

10.  Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

11.  Διευκρίνιση 1η : ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος.

12.  Διευκρίνιση 2η : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

13.   Διευκρίνιση 3η :Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.

14.   Διευκρίνιση 4η :Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν αποτελεί ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δε επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών με διαφορετικό αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά ράμμα τιμή.

15.   Διευκρίνιση 5η: Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη μπορεί να είναι έως και 30% μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η διακήρυξη. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τον παραπάνω όρο αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά ράμμα τιμή.

16.   Διευκρίνιση 6η: Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά είναι ατραυματικά, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη), είτε ελεύθερα, (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης.

17.   Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.

2.   Οι αναφερόμενες ενδείξεις να παρατίθενται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ / οικ.2480 άρθρο 4  παρ. 4).

3.    Για κάθε τύπο ράμματος να δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Πάχος ράμματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη Φαρμακοποιία (Gauge Number)

Μήκος Ράμματος (στο μετρικό σύστημα )

Εάν η βελόνα είναι αποσπώμενη

Εάν είναι χρωματισμένο

Πιθανή δομή (μονόκλωνο,πολύκλωνο,πλεκτό ή στριφτό)

Πιθανή επικάλυψη για το καλύτερο δέσιμο του κόμπου.

4.   Τα ράμματα να παραδίδονται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία παραγωγής.

5.  Τα προσφερόμενα ράμματα να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία.

6.   Να αναφέρεται η μέθοδος αποστείρωσης των ραμμάτων.

7.  Να αναφέρονται ευκρινώς στη συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν στο είδος στο μήκος και πάχος του ράμματος, στο είδος και μήκος της βελόνης.

8. Τα υλικά να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η στειρότητά τους.

9.  Πριν την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων από ανεξάρτητα εργαστηριακό ποιοτικού ελέγχου. Η επιτροπή παραλαβής των νοσοκομείων δύναται επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

10. Το μήκος της βελόνας μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο εως 3 χιλ. του ζητούμενου.

11. Το μήκος των ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεις ) μπορεί αν είναι έως και 10% μικρότερο και έως και 20% μεγαλύτερο από το ζητούμενο μήκος. Αν το μήκος του προσφερόμενου ελεύθερου ράμματος είναι μεγαλύτερου του ζητούμενου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος.

12. Το μήκος του ράμματος μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο του αναγραφόμενου. Αν το μήκος του προσφερόμενου με βελόνα ράμματος είναι μεγαλύτερο του ζητούμενου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος .

13. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 394/96 (με ποινή απόρριψης ).

14.  Η κατάθεση δύο δειγμάτων ανά κατηγορία ράμματος είναι υποχρεωτική .

15. Να κατατεθούν τα φυλλάδια οδηγιών των πακέτων συσκευασίας όλων των κατηγοριών των ραμμάτων καθώς και κατάλογος ραμμάτων ανά κατηγορία υποχρεωτικά. Η μη κατάθεση καταλόγου με τους προσφερόμενους κωδικούς ραμμάτων θα αποτελέσει κριτήριο απόρριψης της αντίστοιχης εταιρείας δεδομένου ότι επιβάλλεται να είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οίκοι διαθέτουν όλους τους συνδυασμούς του συνημμένου πίνακα (βελόνης – μεγέθους – μήκους) και ότι ανά κατηγορία έχουν αντίστοιχη έγκριση των φορέων.

16.  Η αντιστοίχιση ράμματος – βελόνης να είναι 1:1 περίπου.

17.  Τα ράμματα να είναι σε διπλή  συσκευασία.

18. Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος τουλάχιστον (2) κλινικές μελέτες όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του συγκεκριμένου ράμματος μέσα στον ιστό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ

Β) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON)

Γ)  ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Δ1) ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Δ2) ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ

Δ3) ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ   MΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Δ4)ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ε) ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΤ) ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ

Ζ) ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Η) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΡΜΑ

Θ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΠΟΛΥΒΟΥΤΕΣΤΕΡΑΣ Η ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

Ι) ΚΟΛΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΙΑ) ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45 εκ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΕΣ–ΝΕΥΡΑ κλπ

ΙΒ) ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 2,5gr/ΤΑΜΠΛΕΤΑ

ΙΓ) ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ePTFE

ΙΔ) ΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Β.  ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ.

Να είναι εξαιρετικά δυνατό ράμμα το οποίο να παραμένει απαλό και εύκαμπτο.

Να έχει επίστρωση από ειδικό υλικό το οποίο να το καθιστά εύχρηστο και παράλληλα ασφαλές στους χειρισμούς.

Να παρέχει καλή ασφάλεια κόμπου.

Γ. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Να δημιουργεί ελάχιστη αντίδραση στους ιστούς. Να διαθέτει άριστο χειρουργικό χειρισμό, να είναι εύκαμπτο, μαλακό με ελάχιστη μνήμη. Οι βελόνες να έχουν αναλογία πάχους 1:1 με το ράμμα περίπου.

Δ1 .  ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η ολική του απορρόφηση να ολοκληρώνεται  πάνω από  180ημέρες.

Να διατηρεί το βέλτιστο της δύναμης του ράμματος στις 30 ημέρες μετά την εμφύτευσή του.

Δ2.   ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ

Να διατηρεί το βέλτιστο της δύναμης του τις πρώτες δύο εβδομάδες.

Η ολική του απορρόφηση να ολοκληρώνεται στους τρεις με τέσσερις μήνες περίπου.

Τα ράμματα να διαθέτουν λεία και απαλή επιφάνεια στην αφή τους ώστε να είναι ατραυματικά .

Δ3. ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Να διατηρεί το βέλτιστο της δύναμης του τις πρώτες δύο εβδομάδες.

Η ολική του απορρόφηση να ολοκληρώνεται στους δύο μήνες περίπου.

Τα ράμματα να διαθέτουν λεία και απαλή επιφάνεια στην αφή τους ώστε να είναι ατραυματικά.

Δ4.  ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Να διατηρεί τουλάχιστον το 50% της αρχικής  αντοχής του κόμπου  στον εφελκυσμό στις πέντε πρώτες ημέρες μετά την εμφύτευσή του .

Η ολική του απορρόφηση να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα μήνα περίπου. Τα ράμματα να διαθέτουν λεία και απαλή επιφάνεια στην αφή τους ώστε να είναι ατραυματικά.

Ε.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ Η ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ IΔΙΟ ΥΛΙΚΟ

Να είναι ευχρηστο με εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση κόμβου. Να διατηρεί το 50% της αντοχής στην τάση για 5 ημέρες. Να χάνει την αντοχή του στην τάση περίπου στις 14 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφάται πλήρως μετά από 40-45 ημέρες περίπου.

ΣΤ.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ Η ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ

Να διατηρεί το βέλτιστο της αρχικής αντοχής του στην τάση για 18 ημέρες.

Η ολική του απορρόφηση να ολοκληρώνεται στους δύο - τρεις μήνες περίπου.

Ζ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Η .  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΡΜΑ

Το χειρουργικό σύρμα να είναι εύκαμπτο και εύκολο και να διατηρεί υψηλή αντοχή.

Θ.  ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΒΟΥΤΕΣΤΕΡΑΣ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ Η ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ.

Να είναι ράμμα το οποίο να παραμένει απαλό ,εύχρηστο και παράλληλα ασφαλές στους χειρισμούς .Να διαθέτει ελαστικότητα ώστε να γίνεται αντιληπτό από το χρήστη πότε φθάνει στα όρια της αντοχής του κατά την δημιουργία κόμβων .Η ελαστικότητά του να βοηθά στο να επιτυγχάνεται το ασφαλές κλείδωμα των κόμβων.

Ι) Βιολογική κόλλα σύγκλισης ιστών δέρματος. Να διατηρείται  σε θερμοκρασία δωματίου σε υγρή μορφή (στυλό των 0,5 και 1ml περίπου).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | Χωρίς βελόνη ένα τεμάχιο | 180 |  | 320 |
| 2 | 4 | 1 | Χωρίς βελόνη πέντε τεμάχια | 70 |  | 320 |
| 3 | 3/0 | 2 | Χωρίς βελόνη δέκα Τεμάχια | 70 |  | 320 |
| 4 | 2/0 | 3 | Χωρίς βελόνη δέκα Τεμάχια | 75 |  | 440 |
| 5 | 0 | 3,5 | Χωρίς βελόνη δέκα Τεμάχια | 70 |  | 280 |
| 6 | 1 | 4 | Χωρίς βελόνη δέκα Τεμάχια | 70 |  | 280 |
| 7 | 2 | 5 | Χωρίς βελόνη πέντε τεμαχια | 70 |  | 270 |
| 8 | 4/0 | 1,5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 16 | 470 |
| 9 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 400 |
| 10 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 360 |
| 11 | 0 | 3,5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 320 |
| 12 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 40 | 50 |
| 13 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 40 | 160 |
| 14 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 40 | 160 |
| 15 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή βαρέως τύπου | 75 | 30 | 200 |
| 16 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή βαρέως τύπου | 75 | 36 | 160 |
| 17 | 2 | 5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή βαρέως τύπου | 75 | 40 | 360 |
| 18 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος κόπτουσα | 75 | 26 | 370 |
| 19 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος κόπτουσα | 75 | 30 | 360 |
| 20 | 0 | 3,5 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος κόπτουσα | 75 | 45 | 470 |
| 21 | 1 | 4 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος κόπτουσα | 75 | 60 | 80 |
| 22 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 16 | 180 |
| 23 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 17 | 180 |
| 24 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 26 | 280 |
| 25 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 26 | 280 |
| 26 | 4/0 | 1.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 22 | 360 |
| 27 | 4/0 | 1.5 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 13 | 360 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON)

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/0 | 3 | Mε μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 200 |
| 2 | 1 | 4 | Mε μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 80 |
| 3 | 1 | 4 | Mε μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 40 | 80 |
| 4 | 5/0 | 1 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) πλαστικής | 45 | 16 | 50 |
| 5 | 4/0 | 1,5 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) πλαστικής | 45 | 19 | 260 |
| 6 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 26 | 360 |
| 7 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 30 | 340 |
| 8 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 30 | 200 |
| 10 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 36 | 360 |
| 11 | 0 | 3,6 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 40 | 400 |
| 12 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 45 | 680 |
| 15 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 40 | 80 |
| 16 | 0 | 3,5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή με θηλειά | 160 | 30 | 180 |
| 17 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή με θηλειά | 160 | 40 | 120 |
| 17 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή θηλειά | 160 | 40 | 200 |
| 18 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή θηλειά | 1,6 | 50 | 440 |
| 19 | 2/0 |  | Με μία βελόνη ευθεία κόπτουσα |  | 72 | 0 |
| 20 | 1 | 4 | Με μία βελόνη 3/8 κύκλου τάσεως κόπτουσα | 100 | 90 | 100 |
| 21 | 2 | 3,5 | Με μία βελόνη 3/8 κύκλου τάσεως κόπτουσα | 100 | 90 | 200 |
| 22 | 0 | 3,5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 180 |
| 22 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 40 | 120 |
| 23 | 5/0 | 1 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) πλαστικής | 75 | 20 | 170 |
| 24 | 4/0 | 1.5 | Με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 26 | 200 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ  ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/0 | 0.7 | Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλλές | 60 | 12 | 120 |
| 2 | 5/0 | 1 | Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλλές | 75 | 12 | 180 |
| 3 | 6/0 | 0,7 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 17 | 120 |
| 4 | 4/0 | 1,5 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 17 | 120 |
| 5 | 3/0 | 2 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 25 | 120 |
| 6 | 2/0 | 3 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 25 | 200 |
| 7 | 3/0 | 2 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 30 | 120 |
| 8 | 0 | 3,5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 40 | 160 |
| 9 | 4/0 | 1.5 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 25 | 160 |
| 10 | 3/0 | 2 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 17 | 160 |
| 11 | 2/0 | 3 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 30 | 160 |
| 12 | 5/0 | 1 | Mε δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 16 | 160 |
| 13 | 4/0 | 1.5 | Με δύο βελόνες 3/8 κύκλου στρογγυλές | 75 | 17 | 120 |
| 14 | 2/0 | 3 | Σετ ενδοδερμικής συρραφής από δύο κλιπς διαφορετικού χρώματος με δύο βελόνες 3/8 κύκλου δέρματος | 45 |  | 35 |
| 15 | 3/0 | 2 | Σετ ενδοδερμικής συρραφής από δύο κλιπς διαφορετικού χρώματος με δύο βελόνες 3/8 κύκλου δέρματος | 45 |  | 35 |
| 16 | 4/0 | 1.5 | Σετ ενδοδερμικής συρραφής από δύο κλιπς διαφορετικού χρώματος με δύο βελόνες 3/8 κύκλου δέρματος | 45 |  | 35 |
| 17 | 2/0 | 3 | Σετ ενδοδερμικής συρραφής από δύο κλιπς διαφορετικού χρώματος με βελόνη δέρματος ευθεία | 45 |  | 35 |
| 18 | 3/0 | 2 | Σετ ενδοδερμικής συρραφής από δύο κλιπς διαφορετικού χρώματος με βελόνη δέρματος ευθεία | 45 |  | 35 |
| 19 | 4/0 | 1.5 | Σετ ενδοδερμικής συρραφής από δύο κλιπς διαφορετικού χρώματος με βελόνη δέρματος ευθεία | 45 |  | 35 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου με θηλειά | 150 | 40 | 120 |
| 2 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου με θηλειά | 150 | 40 | 120 |
| 3 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου με θηλειά | 150 | 48 | 120 |
| 4 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου με θηλειά | 150 | 48 | 120 |
| 5 | 5/0 | 1 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 70 | 13 | 35 |
| 6 | 1 | 4 | Με μία βελόνη ½ κύκλου θηλειά | 150 | 65 | 25 |
| 7 | 1 | 4 | Με μία βελόνη ½ κύκλου θηλειά | 150 | 45 | 25 |
| 8 | 0 | 3.5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου θηλειά | 150 | 65 | 25 |
| 9 | 0 | 3.5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου θηλειά | 150 | 45 | 25 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 50 | 120 |
| 2 | 1 | 4 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή θηλειά | 160 | 40 | 80 |
| 3 | 0 | 3,5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 60 |
| 4 | 2/0 | 3 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 70 | 30 | 40 |
| 5 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 36 | 80 |
| 6 | 1 | 4 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη | 90 | 45 | 160 |
| 7 | 4/0 | 1.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 22 | 80 |
| 8 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 80 |
| 9 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 26 | 60 |
| 10 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνα 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 27 | 40 |
| 11 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνα 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 37 | 40 |
| 12 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνα 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 27 | 40 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ   MΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή θηλειά | 160 | 40 | 80 |
| 2 | 0 | 3,5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 60 |
| 3 | 2/0 | 3 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 70 | 30 | 40 |
| 4 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 36 | 80 |
| 5 | 1 | 4 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη | 90 | 48 | 160 |
| 6 | 4/0 | 1.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 22 | 80 |
| 7 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 80 |
| 8 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 26 | 60 |
| 9 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνα 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 27 | 40 |
| 10 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνα 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 37 | 40 |
| 11 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνα 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 27 | 40 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ4 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-0 | 1,5 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 22 | 50 |
| 2 | 3-0 | 2 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 26 | 120 |
| 3 | 2-0 | 3 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 26 | 276 |
| 4 | 2-0 | 3 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 36 | 160 |
| 5 | 0 |  | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή |  | 30 | 80 |
| 6 | 1 |  | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή |  | 40 | 80 |
| 7 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 27 | 80 |
| 8 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 27 | 80 |
| 9 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 5/8 κύκλου στρογγυλή | 75 | 37 | 80 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 36 | 200 |
| 2 | 2/0 | 3 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 36 | 200 |
| 3 | 0 | 3.5 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 36 | 135 |
| 4 | 1 | 1 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 40 | 280 |
| 5 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου κόπτουσα | 70 | 26 | 80 |
| 6 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου κόπτουσα | 70 | 26 | 80 |
| 7 | 4/0 | 1.5 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου κόπτουσα | 70 | 17 | 80 |
| 8 | 2 | 5 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 48 | 80 |
| 9 | 2 | 5 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη | 90 | 40 | 80 |
| 10 | 1 | 4 | Βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 48 | 80 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/0 | 3 | Xωρίς βελόνη, 7 τεμάχια | 75 |  | 470 |
| 2 | 2 | 6 | Xωρίς βελόνη ένα τεμάχιο | 160 |  | 80 |
| 3 | 3/0 | 2 | Xωρίς βελόνη, 7 τεμάχια | 75 |  | 360 |
| 4 | 0 | 3,5 | Χωρίς βελόνη ,7 τεμάχια | 75 |  | 670 |
| 5 | 1 | 4 | Χωρίς βελόνη ,7 τεμάχια | 75 |  | 535 |
| 6 | 2 | 5 | Χωρίς βελόνη ,7 τεμάχια | 75 |  | 600 |
| 7 | 3/0 | 2 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 17 | 200 |
| 8 | 3/0 | 2 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 26 | 200 |
| 9 | 2/0 | 3 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 26 | 200 |
| 10 | 3/0 | 2 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 520 |
| 11 | 2/0 | 3 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 840 |
| 12 | 0 | 3,5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 400 |
| 13 | 1 | 4 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 30 | 240 |
| 14 | 0 | 3,5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 40 | 360 |
| 15 | 1 | 4 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή τυφλού άκρου | 1μ | 63 | 40 |
| 16 | 5/0 | 1 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) πλαστικής | 45 | 15 | 25 |

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2/0 |  | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές |  | 26 | 340 |
| 18 | 4/0 | 1,5 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) πλαστικής | 45 | 20 | 60 |
| 19 | 3/0 | 2 | Με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 45 | 16 | 100 |
| 20 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) πλαστικής | 45 | 20 | 60 |
| 21 | 2/0 | 3 | Με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 45 | 25 | 60 |
| 22 | 2/0 | 3 | Με μία βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα | 75 | 30 | 100 |
| 23 | 4/0 | 1,5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 12 | 40 |
| 24 | 4/0 | 1.5 | Με μία βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 17 | 60 |
| 25 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη | 90 | 35 | 240 |
| 26 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη | 75 | 45 | 240 |
| 27 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη | 90 | 40 | 360 |
| 28 | 2 | 5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη | 90 | 48 | 670 |
| 29 | 2 | 5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή σε πολυσυσκευασία των πέντε (5) τεμαχίων | 75 | 48 | 60 |
| 30 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή σε πολυσυσκευασία των πέντε (5) τεμαχίων | 75 | 26 | 60 |
| 31 | 1 | 4 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή τυφλού ακρ. | 90 | 38 | 80 |
| 32 | 2 | 5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 90 | 40 | 240 |
| 33 | 1 | 4 | Με μια βελόνη τύπου J-Hook ενισχυμένη | 75 | 40 | 80 |
| 34 | 3/0 |  | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές |  | 26 | 720 |
| 35 |  |  | Σετ συρραφής παρεγχυματικών οργάνων με ταινία 60 εκ. από γλυκολικό οξύ ή πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη και τυφλή βελόνα σε διαστάσεις 45 εκ. |  |  | 35 |
| 36 |  |  | Σετ συρραφής παρεγχυματικών οργάνων με ταινία 60 εκ. από γλυκολικό οξύ και τυφλή βελόνα σε διαστάσεις 65 εκ. |  |  | 35 |
| 37 |  |  | Σετ συρραφής παρεγχυματικών οργάνων με ταινία 60 εκ. από γλυκολικό οξύ και τυφλή βελόνα σε διαστάσεις 85 εκ. |  |  | 35 |
| 38 | 5/0 |  | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 17 | 60 |
| 39 | 5/0 |  | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 13 | 60 |
| 40 | 6/0 |  | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 17 | 60 |
| 41 | 6/0 |  | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 13 | 60 |
| 42 | 2/0 |  | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 26 | 60 |
| 43 | 3/0 |  | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 26 | 60 |
| 44 | 2/0 |  | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 22 | 60 |
| 45 | 3/0 |  | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 22 | 60 |
| 46 | 2/0 |  | Με μια βελόνη 5/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 26 | 60 |
| 47 | 3/0 |  | Με μια βελόνη 5/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 20 | 60 |
| 48 | 2/0 |  | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 70 | 20 | 60 |
| 49 | 3/0 |  | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 70 | 20 | 60 |
| 50 | 4/0 |  | Με δύο βελόνες 5/8 κύκλου στρογγυλές | 70 | 26 | 60 |
| 51 | 3/0 |  | Με μία βελόνη 5/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 26 | 60 |
| 52 | 2/0 |  | Με δύο βελόνη 5/8 κύκλου στρογγυλή | 70 | 26 | 60 |
| 53 | 2/0 |  | Με μία βελόνη τύπου Hook | 70 | 30 | 60 |

Ζ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΜΗ

| Α/Α | ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΜΗ | Μήκος | Βελόνη | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, No 4/0, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 22mm | 36 |
| 2 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, No 3/0, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 26mm | 36 |
| 3 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, No 3/0, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 22mm | 36 |
| 4 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, Νο 2/0, στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 26mm | 36 |
| 5 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, No 2/0, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 31mm | 36 |
| 6 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης,No 0, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 90cm | 36mm | 36 |
| 7 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, No 1, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 45cm | 45mm | 36 |
| 8 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, No 1, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 40mm | 36 |
| 9 | Ράμμα πολύκλωνο, κανονικής απορρόφησης, No 2, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 45mm | 36 |
| 10 | Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, No 3/0, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 90cm | 26mm | 36 |
| 11 | Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, No 3/0, Κόπτουσα Ευθεία | 70cm | 60mm | 36 |
| 12 | Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, No 2/0, Στρογγυλή 1/2 κύκλου | 70cm | 26mm | 36 |
| 13 | Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, No 2/0, Κόπτουσα Ευθεία | 70cm | 60mm | 36 |
| 14 | Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, No 3/0, Αντ. Κόπτουσα Πλαστικής, 3/8 κύκλου | 70cm | 16mm | 36 |
| 15 | Ράμμα μονόκλωνο, μέσης απορρόφησης, No 4/0, Αντ.Κόπτουσα Πλαστικής 3/8 κύκλου | 45cm | 16mm | 36 |
| 16 | Ράμμα μονόκλωνο, βραδείας απορρόφησης, Νο 0, στρογγυλή 1/2 κύκλου, θηλειά (loop) | 150cm | 48mm | 36 |
| 17 | Ράμμα μονόκλωνο, βραδείας απορρόφησης, No 1, στρογγυλή 1/2 κύκλου, θηλειά (loop) | 150cm | 40mm | 36 |
| 18 | Ράμμα μονόκλωνο, βραδείας απορρόφησης, No 1, στρογγυλή 1/2 κύκλου, θηλειά (loop) | 150cm | 48mm | 36 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Η. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΡΜΑ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 |  | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή τριγωνικής αιχμής | 48 | 75 | 35 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΠΟΛΥΒΟΥΤΕΣΤΕΡΑΣ Η ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

| Α/Α | USP | GAUGE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή με θηλειά | 200 | 48 | 170 |
| 2 | 2/0 | 3 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 39 | 240 |
| 3 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 39 | 240 |
| 4 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 90 | 24 | 240 |
| 5 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη 3/8 κύκλου δέρματος (κόπτουσα) | 75 | 39 | 240 |
| 6 | 3/0 | 2 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 26 | 240 |
| 7 | 0 | 3.5 | Με μια βελόνη ½ κύκλου στρογγυλή | 75 | 40 | 240 |
| 8 | 3/0 | 2 | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 17 | 240 |
| 9 | 4/0 | 1.5 | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 17 | 240 |
| 10 | 5/0 | 1 | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 17 | 70 |
| 11 | 6/0 | 0.7 | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 75 | 13 | 200 |
| 12 | 3/0 | 2 | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 26 | 120 |
| 13 | 5/0 | 1 | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 13 | 240 |
| 14 | 4/0 | 0.7 | Με δύο βελόνες ½ κύκλου στρογγυλές | 90 | 13 | 240 |

| Ι. Βιολογική κόλλα για σύγκλιση ιστού | Τεμ. 170 |
| --- | --- |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ. ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45 εκ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΕΣ–ΝΕΥΡΑ κλπ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΣΠΡΟ | 1.10mm-1.50mm | 80 |
| 2 | KOKKINO | 1.10mm- 1.50mm | 80 |
| 3 | ΜΠΛΕ | 1.10mm- 1.50mm | 80 |
| 4 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 1.10mm – 1.50mm | 80 |
| 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 2mm -2.50mm | 80 |
| 6 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 2mm -2.50mm | 80 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 2,5gr/ΤΑΜΠΛΕΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΓ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ePTFE

| Α/Α | USP | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΑΤ | ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΧΙΛ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CV3 | Με μια βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή | 90 | 18 | 60 |
| 2 | CV3 | Με μια βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή | 90 | 26 | 60 |
| 3 | CV4 | Με μια βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή | 90 | 18 | 60 |
| 4 | CV4 | Με μια βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή | 90 | 13 | 60 |
| 5 | CV5 | Με μια βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή | 90 | 13 | 60 |
| 7 | CV6 | Με μια βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή | 90 | 13 | 60 |